附件1：设备采购清单、功能描述表、主要品牌要求

附录1 设备采购清单

| 合同包号 | 设备名称 | 功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1合同包 | 小型构件预制生产线 | 1.产能要求：单套生产线平均产能不低于5m³/h（除实心预制六棱块外），其中实心预制六棱块产平均产能不低于4m³/h。 2.功能要求：具备自动数字布料、砼自动振捣、叠垛、拆垛、自动进出养护窑、自动脱模、自动涂脱模剂、预制块自动码垛、自动打包、预制构件养生配套的相关设计等，生产工艺流程满足环保要求。 | 套 | 1 |

附录2 功能描述表

| 序号 | 区域划分 | 设备名称 | 单个设备功率（kw） | 参数/要求 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布料下线区 | 斜拉供料机构 | 4-14 | 容量≥0.8m³ | 把罐车里的料转运至布料机内，与布料机联动，及时补料。 |
| 2 |  | 数字布料机 | 11.8—22 | 容积≥1m³；称重系统的偏差率≤1% | 布料机可往复式行走布料，防止布料堆积，带有称重系统，实时检测料斗余量 |
| 3 |  | 布料输送线 | 3-4.5 | 速度≥18.5m/min | 布料输送线：输送模具、精准定位，处理信号，完成前后工位的信息联动 |
| 4 |  | 振动输送线 | 4.4-5.9 | 振动频率≥50Hz | 将模具模腔内混凝土振捣摊平密实 |
| 5 |  | 模具输送线 | 0.75-1.1 | 速度≥18.5m/min | 不限于采用皮带机或滚筒线等方式输送浇筑件或模具 |
| 6 |  | 模台自动码垛机 | 3-9 | 负载≥300kg | 将浇筑构件带模具自动码垛成摞 |
| 7 | 上线脱模区 | 模台自动拆垛机 | 3-9 | 负载≥300kg | 将成摞的浇筑构件的模具解垛 |
| 8 |  | 构件翻转台 | 2.2-23 | 负载≥300kg | 通过脱模翻转台将已浇筑构件翻转180°，构件朝下等待脱模 |
| 9 |  | 振动输送线 | 5.1-10 | 振动频率≥50Hz | 通过振动使构件与模具脱离 |
| 10 |  | 模具输送线 | 0.75-1.1 | 速度≥18.5m/min | 不限于皮带机或滚筒线等，输送模具，包含模具或构件定位、矫正等功能。 |
| 11 | 机器人码垛区 | 码垛机器人 | 5.5-25 | 承载能力≥150kg | 包含基座、吸盘等，自动进行构件码垛 |
| 12 |  | 码垛系统 |  |  |  |
| 13 |  | 真空助力臂 | 0-3 | 承载能力≥100kg | 异型构件码垛处理 |
| 14 |  | 自动打包机 | 1.5-6.5 | 焊接形式（热熔焊接或者摩擦焊接） | 自动进行构件打包 |
| 15 |  | 模具输送线 | 0.75-5.5 | 速度≥11.5m/min | 不限于皮带机或滚筒线、单层或双层等（包含码垛底盘），输送模具，包含模具或构件定位、矫正等功能。 |
| 16 | 模具回流喷涂区 | 空模回流机 | 0.75-1.1 | 速度≥11.5m/min | 将空模具从上线脱模区回流至布料下线区 |
| 17 |  | 空模具翻转机 | 2.2-23 | 负载≥300kg | 将空模具进行180°翻转，使模具浇筑口朝上 |
| 18 |  | 模具清渣机 | 0.75-5.5 | / | 对脱模后的模具进行清渣 |
| 19 |  | 脱模液喷涂机 | 0.2-2 | / | 自动完成模具内腔的脱模液喷涂 |
| 20 |  | 模具输送线 | 0.75-1.1 | 速度≥18.5m/min | 不限于皮带机或滚筒线等，输送模具，包含模具或构件定位、矫正等功能。 |
| 21 | 配套设施 | AGV无人叉车 | / | 载重≥3T、激光避障、激光导航、3D立体避障、牙尖防撞、声光报警、自动充电桩、急停按钮等 | 完成浇筑构件在码/解垛机与养护窑之间的转运 |
| 22 |  | 空压机组 | / | 压力≥0.8pa | 22KW空压机、储气罐、干燥机 |

| 附录3 主要品牌要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 码垛机器人 | KUKA/埃斯顿/ABB |  |
| 2 | 普通三相电机 | 特能传动/城邦/东力/西门子/三菱/汇川/ABB |  |
| 3 | 伺服电机/系统 | 台达/汇川/雷赛/安川/欧姆龙/施耐德/西门子 |  |
| 4 | PLC控制器 | 三菱/西门子/施耐德/ABB/倍福 |  |
| 5 | 触摸屏 | MCGS/威纶/威纶通/步科 |  |
| 6 | 接触器、继电器等低压元器件 | 施耐德/西门子/德力西/ABB/欧姆龙 |  |
| 7 | 光电传感器、行程开关等 | 欧姆龙/倍加福/西克/施耐德 |  |